计算机组成与体系结构课 程 设 计

个人实验报告

| 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |
| 指导老师 | 李博扬 |
| 姓 名 | 丘绎楦 |
| 学 号 | 1820221050 |
| 联系方式 | 1820221050@bit.edu.cn |

二O二五年  七 月

目  录

- 项目概述

- 设计目的

- 设计环境

- 设计原理及内容

- 设计与实现

- 测试

- 问题发现与解决

- 心得体会与总结

- 项目简述

实现32位ALU，实现8种运算

- 设计目的

掌握32位算术逻辑单元(ALU)的基本原理和设计方法、理解计算机中算术和逻辑运算的实现机制、熟悉状态标志位的产生原理及应用、实践Verilog HDL硬件描述语言的使用、掌握使用Vivado进行数字电路设计仿真的完整流程

- 设计环境

| 操作系统 | Windows 10 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Verilog HDL |
| EDA工具 | Vivado 2023.2 |

- 设计原理及内容

  - ALU 功能设计

本ALU支持以下8种基本运算操作：

算术运算：

加法(ADD)

减法(SUB)

逻辑运算：

按位与(AND)

按位或(OR)

按位异或(XOR)

移位运算：

逻辑左移(SLL)

逻辑右移(SRL)

算术右移(SRA)

  - 状态标志位

ALU输出以下5个状态标志位：

SF(符号位)：运算结果的最高位(MSB)

CF(进位标志)：加法产生的进位或减法产生的借位

ZF(零标志)：当运算结果全为0时置1

OF(溢出标志)：有符号数运算溢出时置1

PF(奇偶标志)：运算结果低8位中1的个数为偶数时置1

- 设计与实现

  - 模块接口设计

module ALU_32bit (

input [31:0] A,           // 输入操作数A

input [31:0] B,           // 输入操作数B

input [2:0] ALU_Control,  // ALU操作控制信号

input Round_Mode,         // 舍入模式选择

output reg [31:0] Result, // 运算结果

output reg SF,            // 符号标志

output reg CF,            // 进位标志

output reg ZF,            // 零标志

output reg OF,            // 溢出标志

output reg PF             // 奇偶标志

);

  - 核心运算逻辑实现

// 运算逻辑

always @(*) begin

case(ALU_Control)

3'b000: begin // 加法

{CF, Result} = A + B;

OF = (A[31] == B[31]) && (Result[31] != A[31]);

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b001: begin // 减法

{CF, Result} = A - B;

OF = (A[31] != B[31]) && (Result[31] != A[31]);

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b010: begin // 按位与

Result = A & B;

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b011: begin // 按位或

Result = A | B;

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b100: begin // 按位异或

Result = A ^ B;

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b101: begin // 逻辑左移

Result = A << B[4:0];

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b110: begin // 逻辑右移

Result = A >> B[4:0];

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b111: begin // 算术右移

Result = $signed(A) >>> B[4:0];

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

default: begin

Result = 32'b0;

CF = 0; OF = 0;

SF = 0;

ZF = 1;

PF = 1;

end

endcase

// 舍入处理（简单示例）

if (Round_Mode == 1'b0) begin

rounded_result = Result; // 实际应向零舍入

end else begin

rounded_result = Result + (Result[0] & (|Result[31:1])); // 四舍五入

end

end

  - 标志位生成逻辑

符号标志(SF)：直接取结果的最高位

零标志(ZF)：通过比较器判断结果是否为全0

奇偶标志(PF)：对结果低8位进行异或运算

- 测试

  - 测试用例设计

算术运算测试：验证加法和减法的正确性及标志位

逻辑运算测试：验证与、或、异或运算

移位测试：验证三种移位操作

标志位测试：专门测试各种边界条件下的标志位

  - 测试结果

| 测试类型 | 测试用例 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加法 | 5+3 | 8 | 8 | √ |
| 加法 | 7FFFFFFF+1 | 80000000 | 80000000 | √ |
| 加法 | 80000000+FFFFFFFF | 17FFFFFFF | 7FFFFFFF | 溢出 |
| 减法 | a-4 | 6 | 6 | √ |
| 减法 | 0-1 | -1 | FFFFFFFF | √ |
| 与运算 | F0F0F0F0&0F0F0F0F | 00000000 | 0000000 | √ |
| 或运算 | F0F0F0F0 ¦ 0F0F0F0F | FFFFFFFF | FFFFFFFF | √ |
| 异或运算 | F0F0F0F0⊕0F0F0F0F | FFFFFFFF | FFFFFFFF | √ |
| 逻辑左移 | 0000000F<<4 | 000000F0 | 000000F0 | √ |
| 逻辑右移 | F0000000>>4 | 0F000000 | 0F000000 | √ |
| 算术右移 | F0000000>>>4 | FF000000 | FF000000 | √ |

  - 测试截图

- 问题发现与解决

问题：仿真未完整测试

原因：测试平台缺乏时间推进语句

解决：在每个测试操作后添加#10时间延迟

- 心得体会及总结

通过本次实验：

通过本次32位ALU的设计与实现，我获得了以下核心认知：

硬件思维建立:

深入理解了数据通路中组合逻辑的并行特性，与软件顺序执行形成鲜明对比。例如加法运算通过连续进位链实现，而Verilog的always块完美映射了这种硬件并发性。掌握了"通过电路状态表达信息"的设计哲学，如标志位本质是特定电路结构的输出信号（如ZF通过32位或门+反相器实现）。

精确控制需求:

算术右移（SRA）与逻辑右移（SRL）的差异让我意识到符号位处理的严谨性，最终采用$signed()系统函数确保符号扩展正确性。溢出标志(OF)的判定条件（正+正=负/负+负=正）揭示了补码运算的边界特性，需同时考虑操作数与结果的符号位关系。

验证方法论:

构建自检测试平台时，发现单纯功能验证不足，需特别设计边界用例（如0x7FFFFFFF+1检验溢出），这促使我建立了"正常值-边界值-异常值"的三层测试体系。

本实验的亮点在于：

完整的标志位系统实现、清晰的模块化设计、全面的测试方案、详细的错误处理记录