基于华为鲲鹏架构的虚拟化与云计算优化技术研究

1820221050 丘绎楦

北京理工大学计算机学院07812201班，北京 100081

(1820221050@bit.edu.cn)

Research on virtualization and cloud computing optimization technology based on Huawei KunPeng architecture

You Yi Txuan

(Class 07812201,School of Computer Science, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

Abstract This research first analyzes the hardware architecture of the Kunpeng 920 processor and its virtualization support features, including hardware-assisted virtualization (e.g., KVM/QEMU optimization), the BoostKit acceleration suite (network, storage, and computing acceleration), and NUMA-aware scheduling strategies. Next, for cloud computing scenarios, it examines Kunpeng’s virtualization optimizations in Huawei Cloud Elastic Compute Service (ECS), such as vCPU pinning, SPDK storage acceleration, and SR-IOV network passthrough. Additionally, in the context of HPC requirements, it explores Kunpeng’s HPC solutions in fields like power grid simulation and weather forecasting. Finally, through experimental comparisons, the study evaluates the performance differences between Kunpeng’s ARM-based virtualization and traditional x86 architectures in compute-intensive tasks, network throughput, and storage IOPS, validating Kunpeng’s efficiency and optimization effectiveness. This research provides technical insights into the adoption of ARM architecture in cloud computing and HPC, while also discussing future directions for localized computing ecosystems.

Key words  Huawei Kunpeng, ARM Virtualization, Cloud Computing Optimization, High-Performance Computing (HPC), BoostKit Acceleration

摘要  本文首先分析鲲鹏920处理器的硬件架构及其虚拟化支持特性，包括硬件辅助虚拟化（如KVM/QEMU优化）、BoostKit加速套件（网络、存储、计算加速）及NUMA感知调度策略。其次，针对云计算场景，研究鲲鹏虚拟化在华为云弹性计算服务（ECS）中的优化实践，如vCPU绑定、存储SPDK加速及网络SR-IOV直通技术。此外，结合高性能计算需求，探讨鲲鹏HPC解决方案在电力仿真、气象预测等领域的应用案例。最后，通过实验对比鲲鹏ARM架构与x86架构在虚拟化性能（如计算密集型任务、网络吞吐、存储IOPS）上的差异，验证鲲鹏虚拟化方案的能效比及优化效果。本研究为ARM架构在云计算及HPC领域的落地提供了技术参考，并对国产化算力生态的发展提出了展望。

关键词 华为鲲鹏、ARM虚拟化、云计算优化、高性能计算、BoostKit加速

随着云计算、人工智能（AI）、大数据等技术的快速发展，算力已成为数字经济的核心基础设施，全球科技竞争的关键领域。中国正加速推进“自主可控”战略，政策层面如《算力基础设施高质量发展行动计划》明确提出，到2025年实现算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达35%，并提升核心软硬件自主化水平。同时，“东数西算”工程的全面实施，进一步推动国产算力产业链的发展，为国产芯片、服务器及云计算服务商提供了广阔市场空间。

在此背景下，国产化算力需求激增，传统x86架构面临供应链安全与能效瓶颈，而基于ARM架构的华为鲲鹏处理器凭借高性能、低功耗及自主可控优势，成为云计算与高性能计算（HPC）的重要选择36。然而，相较于x86，ARM架构在虚拟化优化、资源调度及行业适配方面仍存在挑战。因此，研究华为鲲鹏虚拟化技术，探索其在云计算与HPC中的应用优化，对推动国产算力生态建设、提升自主可控能力具有重要意义。

1.1 国内外虚拟化技术发展现状

虚拟化技术作为云计算的核心支撑，历经了从全虚拟化到半虚拟化，再到硬件辅助虚拟化的演进历程。在国际市场上，VMware、KVM（Linux内核虚拟化）以及微软Hyper-V等占据了主导地位，而国内的华为、阿里云、腾讯云等厂商也在加速推进自研虚拟化平台的建设。

从国外的现状来看，在x86虚拟化领域，Intel VT-x、AMD-V等技术已然成熟，被广泛应用于企业级云计算之中。与此同时，云原生虚拟化领域也呈现出蓬勃发展的态势，Kubernetes与Kata Containers等轻量级虚拟化方案逐渐兴起，不断优化容器与虚拟机的融合部署，为云计算的发展注入了新的活力。

再看国内的进展，华为鲲鹏BoostKit通过一系列先进技术，如KVM/QEMU优化、SR-IOV网络加速以及SPDK存储加速等，显著提升了ARM架构虚拟化的性能。天翼云在国产化适配方面成果斐然，已完成鲲鹏、飞腾等国产芯片的全栈适配，并在政务云、金融云等领域部署了超过10万颗国产芯片服务器。此外，极元FreeVM也表现不俗，支持ARM架构超融合虚拟化，实现了鲲鹏、飞腾服务器的混合集群管理。

当前，国产虚拟化技术正从“兼容适配”迈向“原生优化”的新阶段，但在大规模集群调度、异构算力融合以及AI加速等关键领域，仍需持续发力，实现进一步的突破，以更好地满足日益增长的市场需求，推动云计算产业的高质量发展。

1.2 华为鲲鹏计算生态概述

华为鲲鹏计算生态以“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”为策略，构建了涵盖芯片、服务器、操作系统、云服务的全栈技术体系，为国产算力的规模化应用奠定了坚实基础。

在硬件层面，鲲鹏920处理器基于ARMv8架构，经过多核优化，支持硬件辅助虚拟化，适用于云计算与高性能计算（HPC）场景；昇腾AI芯片则与鲲鹏协同，为AI训练与推理提供加速能力。

软件方面，openEuler作为国产开源操作系统，适配鲲鹏架构并优化虚拟化性能；BoostKit虚拟化加速套件则涵盖网络（DPDK+OVS）、存储（SPDK）、计算（KAE加速）等优化方案，全面提升系统性能。

在生态建设上，截至2025年，鲲鹏昇腾已汇聚665万开发者、8800家合作伙伴，并完成23900多个解决方案认证。其原生开发计划旨在2025年发展超过1000家原生开发伙伴，覆盖金融、政务、电力等行业核心系统。

尽管鲲鹏生态发展迅速，但在行业适配、开发者工具链、异构算力调度等方面仍需持续优化，以进一步提升其竞争力和应用范围，推动国产计算产业的繁荣发展。

2鲲鹏处理器与虚拟化技术基础

2.1 鲲鹏920处理器架构分析（ARMv8、多核优化）

鲲鹏920处理器是华为基于ARMv8架构自主研发的高性能服务器处理器，采用台积电7nm先进工艺，专注于多核并行计算能力，广泛适用于云计算和高性能计算（HPC）等场景。其核心架构亮点包括：单芯片最高支持64核，通过NUMA架构优化多线程任务调度，尽管跨NUMA节点内存访问延迟较高，但通过优化数据本地化策略可有效缓解；支持POE机制，提升多核间数据包传输效率，减少内存共享同步开销；在多线程负载下，能效比相比x86架构提升30%以上，不过单核性能稍弱于x86架构，在对单核性能要求较高的场景中存在一定的局限性。

然而，鲲鹏920也面临一些挑战：在高并发事务场景下，全局锁冲突增加，导致性能瓶颈，需优化锁机制，如采用核间通信替代原子操作；内存访问时延不稳定，尤其在对实时性要求高的业务场景（如金融交易）中，可能影响业务SLA，需进一步优化NUMA架构以确保内存访问的稳定性和低延迟。

尽管如此，鲲鹏920凭借其多核优化和能效比优势，在云计算和高性能计算领域展现出强大竞争力。未来，华为仍需在锁机制优化和NUMA架构改进等方面持续发力，以进一步提升其性能和适用性，推动鲲鹏920在更多场景中的广泛应用。表1展示了鲲鹏920基于ARM的CPU性能。

表1 Kunpeng 920 ARM-based CPU with the industry’s highest performance

| High performance | 930+,25% SPECint score |
| --- | --- |
| High throughput | Memory bandwidth: 46% Total I/O bandwidth: 86% Network bandwidth: 4% |
| High integration | 4 chips in 1 |
| High power efficiency | 38% |

2.2 虚拟化技术分类（全虚拟化、半虚拟化、硬件辅助虚拟化）

虚拟化技术按实现方式可分为全虚拟化、半虚拟化和硬件辅助虚拟化三类。

全虚拟化（Full Virtualization），其核心特点是无需对Guest OS进行修改，由Hypervisor（如QEMU-KVM）来模拟硬件环境。这种技术的优势在于极强的兼容性，能够支持多种操作系统，几乎无需对操作系统进行任何改动即可实现虚拟化。然而，其劣势也较为明显，性能开销较大，尤其是在早期的x86架构中，通过二进制翻译来实现虚拟化，这无疑增加了额外的性能损耗。

半虚拟化（Paravirtualization），与全虚拟化不同，半虚拟化要求Guest OS进行一定程度的修改（例如Xen的PV模式），通过Hypercall直接与Hypervisor进行交互，从而绕过了硬件模拟的环节。这种方式显著减少了模拟开销，因此在性能上更为出色。不过，这也带来了它的劣势，即需要操作系统的适配，例如Linux就需要定制内核才能实现半虚拟化，这在一定程度上限制了其应用范围。

硬件辅助虚拟化（Hardware-assisted Virtualization），硬件辅助虚拟化是借助CPU提供的虚拟化指令集（如ARM的SVE、x86的VT-x）来实现的，由硬件直接处理特权指令，从而极大地提高了虚拟化的效率和性能。其中，KVM作为基于Linux内核的虚拟化技术，依赖于CPU的虚拟化扩展（如ARMv8.1-VHE）。在鲲鹏平台上，通过KVM+QEMU的组合，并结合ARMv8虚拟化扩展（例如GICv4中断虚拟化），进一步提升了虚拟化的性能，使得硬件辅助虚拟化在实际应用中展现出巨大的优势。

这三种虚拟化技术各有特点和适用场景，全虚拟化以其出色的兼容性适用于多种操作系统环境，半虚拟化在性能上更具优势但需要操作系统适配，而硬件辅助虚拟化则借助硬件支持实现了高性能和高效率的虚拟化，是当前虚拟化技术发展的重要方向。

2.3 鲲鹏BoostKit虚拟化使能套件架构

鲲鹏BoostKit是华为针对鲲鹏处理器精心打造的虚拟化加速套件，采用软硬协同设计，全面覆盖硬件、操作系统（OS）和云平台三层架构，全方位提升虚拟化性能。

在硬件层面，BoostKit充分利用鲲鹏920处理器的NUMA感知和POE通信优化能力，并支持KAE（Kunpeng Accelerator Engine）硬件加速功能，涵盖加解密、压缩等操作，为虚拟化环境提供强大的底层支持。

在操作系统（OS）层面，BoostKit通过Guest NUMA技术使虚拟机能够感知物理NUMA拓扑结构，从而优化内存访问，显著提升性能（性能提升5%~15%）。此外，Cluster调度功能能够将多线程任务绑定到同一Cluster核心，有效减少跨核同步开销，进一步提升性能（性能提升2%~20%）。

在云平台层面，BoostKit在网络和存储方面进行了深度优化。网络加速方面，通过OVS+DPDK流表归一化和SR-IOV硬件直通技术，转发性能实现了高达10倍的提升。存储加速方面，借助SPDK+Ceph优化，大幅减少了IO栈开销，随机读写性能提升了30%。

在典型应用场景中，BoostKit展现出卓越的性能表现。例如，在8核虚拟机1:2超分时，UnixBench性能提升了40%。此外，BoostKit还支持鲲鹏与x86服务器在OpenStack/K8s集群中进行混合调度，为用户提供了灵活的部署选择。

鲲鹏BoostKit虚拟化使能套件通过软硬协同优化，充分发挥鲲鹏处理器的性能优势，为云计算和高性能计算场景提供了高效、可靠的虚拟化解决方案。

2.4 鲲鹏云服务（ECS）的虚拟化实现

华为云ECS依托鲲鹏BoostKit实现了深度的虚拟化优化，其关键特性有两个，其中一个是vCPU拓扑透传，虚拟机能够精准感知物理CPU的拓扑结构，包括NUMA节点与Cache层级，从而为AI与大数据应用提供高效的线程绑定策略，显著提升应用性能。另一个是弹性资源调度，它具备智能负载均衡能力，能够依据业务类型（如计算密集型或IO密集型），动态且精准地分配vCPU与内存资源，确保资源的高效利用。此外，通过NMI中断机制实现死锁检测，可迅速恢复卡死的虚拟机，极大增强了系统的稳定性。

在行业适配方面，鲲鹏云服务成果斐然。在金融云领域，借助KAE加速SSL/TLS加解密，成功将交易延迟降低了50%；在HPC仿真场景下，通过NUMA绑定与Cluster调度优化，气象预测任务的计算效率提升了25%。

相较于x86虚拟化，鲲鹏云服务展现出显著优势：在相同性能水平下，功耗降低了20%，多核并发能力更强。然而，鲲鹏云服务也面临着挑战，主要是x86生态的兼容性问题，部分闭源软件需要通过二进制翻译来实现兼容，这在一定程度上增加了技术难度与成本。

鲲鹏云服务凭借其卓越的虚拟化实现，在能效比与多核并发性能上超越了传统x86架构，为各行业提供了高效、稳定的云服务解决方案。未来，随着生态的不断完善，鲲鹏云服务有望在更多领域发挥其独特优势，推动云计算技术的持续发展。

3 鲲鹏虚拟化关键技术优化

3.1 网络加速

在鲲鹏架构下，网络虚拟化加速可通过多种先进技术实现。其中，OVS+DPDK 优化方案采用用户态数据平面开发套件（DPDK），巧妙绕过内核协议栈，达成零拷贝与轮询模式驱动（PMD），图1为OVS+DPDK优化架构图。该方案还针对鲲鹏多核架构精心优化流表查询算法，性能表现卓越，小包转发性能高达 10Mpps，相较于传统方案提升了 8 倍之多，具体优化细节可看表2

SR-IOV 硬件直通技术同样不容小觑，它支持将单物理网卡虚拟为多个 VF（虚拟功能），使虚拟机能够直接访问物理网卡资源，在金融高频交易系统等典型应用场景中优势尽显，端到端时延可降低至 5μs 以下。

智能网卡卸载技术则支持 RoCEv2 协议卸载，实现 RDMA over Converged Ethernet，在分布式存储和 AI 训练场景中发挥着重要作用 。 这些技术共同助力鲲鹏架构下的网络虚拟化加速，为各行业提供更高效、更优质的网络服务。

表2  DPDK优化配置表

| 优化项 | 配置参数 | 鲲鹏特定优化 | 性能影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内存分配 | --socket-men=1024 | 使用Hugepage(1GB) | 减少TLB miss 40% |
| 轮询模式 | --pmd-cpu-mask=0xff | 绑定到同一NUMA节点 | 提升吞吐15% |
| 队列配置 | rxq/txq=4 | 匹配物理核数 | 提升并行度 |
| 缓存预取 | --enable-rx-cksum | 硬件校验和卸载 | 降低CPU负载10% |

图1  OVS+DPDK优化架构图

Fig.1 OVS DPDK optimized architecture diagram

3.2 其他加速

在鲲鹏架构下，还有若干些加速优化手段，以下列出了存储虚拟化加速、计算加速和调度优化的

存储虚拟化加速通过 SPDK+Ceph 优化等技术构建高效方案。SPDK 架构从驱动层到执行模式深度革新，采用用户态 NVMe 驱动，以无锁轮询模式与多核绑核优化设计，将 4K 随机读 IOPS 提升至 150 万的卓越水平。

Ceph 集群则借助 SPDK 进行 BlueStore 后端优化，通过对象存储元数据分区与数据均衡算法改进，实测实现集群吞吐 40% 的显著增长。

智能存储加速引擎进一步拓展功能边界，不仅支持数据压缩 / 解压缩的硬件加速，还提供加密存储性能提升方案，为金融数据安全存储等场景筑牢存储性能与安全防线，全方位满足多样化存储需求。

在鲲鹏架构的技术生态中，计算加速与调度优化两大板块协同发力，为系统性能提升提供强劲动力。计算加速层面，KAE 硬件加速引擎以国密算法为核心，支持 SM4/SM3 等加密标准，RSA 加解密性能高达 100 万次 / 秒，在政务云安全服务等领域发挥关键作用；CPU 拓扑透传技术打破虚拟与物理的界限，让虚拟机可感知物理 CPU 拓扑，结合 NUMA 节点绑定与 L1/L2 缓存感知功能，使科学计算应用性能提升 25%；vCPU 调度优化通过实时调度算法、负载均衡策略及 CPU 超分技术，进一步挖掘计算潜力。

调度优化领域同样亮点纷呈（如图2所示）。NUMA 感知调度凭借内存访问延迟优化与跨节点通信优化算法，助力数据库应用性能提升 15%；Cluster 调度技术基于物理核簇制定调度策略，支持多级调度域划分，适用于云计算多租户场景；混合负载调度实现计算与 IO 密集型负载隔离，并构建 QoS 保障机制，将整体资源利用率提升 30%；动态资源调整技术则通过在线 vCPU 热添加、内存气球优化及虚拟机实时迁移功能，确保资源灵活调配，满足多样化业务需求。

图2  虚拟化调度优化架构图

Fig.2 Virtualization scheduling optimization architecture diagram

4 鲲鹏虚拟化在云计算与HPC中的应用

4.1 华为云ECS的鲲鹏实例优化

华为云 ECS 的鲲鹏实例凭借深度定制的优化策略，在云计算市场中独树一帜。在网络加速方面，其巧妙融合 OVS+DPDK 技术，大胆绕过传统内核协议栈，以零拷贝与轮询模式驱动（PMD）大幅提升网络处理效率，小包转发性能飙升至 10Mpps，较传统方案实现了 8 倍的飞跃。同时，SR-IOV 硬件直通技术将单物理网卡化身多个虚拟功能（VF），虚拟机可直接调用物理网卡资源，网络延迟显著降低至 5μs 以下。​

存储性能提升同样显著。SPDK 架构借助用户态 NVMe 驱动与无锁轮询设计，搭配多核绑核优化，将 4K 随机读 IOPS 推高至 150 万。Ceph 集群经 SPDK 优化 BlueStore 后端、对象存储元数据分区及数据均衡算法改进，集群吞吐提升 40%，确保数据存储与读取高效稳定。​

在计算资源调度上，通过 KAE 硬件加速引擎加速国密算法运算，RSA 加解密性能达 100 万次 / 秒。CPU 拓扑透传技术让虚拟机洞悉物理 CPU 拓扑，结合 NUMA 节点绑定与缓存感知，科学计算应用性能提升 25%。vCPU 调度优化采用实时性算法、负载均衡策略及 CPU 超分技术，保障资源合理分配。​

在华为云最新发布的 CloudMatrix384 超节点架构中，192 颗鲲鹏 CPU 与 384 颗昇腾 NPU 通过 UB（Unified Bus）高带宽总线实现全互联，形成强大的计算资源池，单卡推理吞吐量提升至 2300Tokens/s，为大模型推理提供澎湃算力。​

安全方面，华为云 ECS 鲲鹏实例构建了多层次防护体系：硬件层基于 KAE 实现国密算法加速；虚拟化层采用 SGX 隔离区；平台层集成国密协议栈；应用层部署安全容器。某省级政务云实测显示，等保测评分数从 78 分提升至 92 分，密码运算性能提升 6 倍。

4.2 鲲鹏HPC解决方案（电力行业仿真案例）​

在高性能计算（HPC）领域，鲲鹏 HPC 解决方案为各行业复杂计算任务提供强劲动力。以电力行业仿真为例，采用全栈优化方案：上层应用调用优化后的 MPI 库和鲲鹏数学库，中间通过 BoostKit 加速，底层由 Kunpeng 920 提供算力，配合 RDMA 网络和并行存储系统。​

某省级电网的 10 万节点仿真案例显示，传统 x86 集群需 8 小时完成的计算，鲲鹏方案仅需 3.2 小时，能效比提升 40%。关键优化技术包括：矩阵计算优化，采用 ARM SVE 指令集，分块算法（Block=256）和智能缓存预取；通信优化，点对点通信时延从 28μs 降至 12μs（降幅 57%），全局同步时延从 150μs 降至 65μs。​

在甘肃医保信息平台项目中，150 余台 Taishan 200 V2 服务器组成的鲲鹏集群，单日处理超过 5 万次医保结算，同时实现与国家医保平台的互联互通，支持异地就医实时结算。华为与昇腾协同的 MoE 训练系统更在电力行业 AI 应用中大放异彩，通过 Selective R/S 内存优化技术节省 70% 内存，算子计算效率提升 50%，为电网智能调度提供强大支持。

4.3 性能对比：鲲鹏 ARM vs. x86 虚拟化​

鲲鹏 ARM 与传统 x86 虚拟化的性能对比呈现差异化特征。在计算性能方面，SPECint_rate 测试中，x86（Intel 8280）为 325，鲲鹏 920 为 280，鲲鹏较 x86 低 14%；SPECfp_rate 测试里，x86 为 298，鲲鹏 920 为 310，鲲鹏较 x86 高 4%；Redis QPS 测试，x86 为 120k，鲲鹏为 105k，鲲鹏较 x86 低 12.5%；而在能效比上，x86 为 1.0x，鲲鹏为 1.35x，鲲鹏较 x86 高 35%。​

虚拟化开销层面，原生→虚拟化时延增幅，x86 从 15μs 增至 22μs，增幅 46%；ARM 从 18μs 增至 20μs，增幅 11%。混合负载表现上，在 MySQL+Spark 复合场景中，x86 的 MySQL TPS 为 4500，Spark 耗时 28min；鲲鹏的 MySQL TPS 为 3800（较 x86 低 15%），Spark 耗时 23min（较 x86 低 18%），综合能效得分 112。​

在 AI 训练领域，昇腾 + 鲲鹏组合展现出独特优势。Pangu Ultra MoE 718B 模型训练中，通过三大算子优化（FlashAttention 性能提升 50%、MatMul Cube 利用率提升 10%、VectorSort 加速 3 倍），整体训练吞吐提升 19.6%。而 CloudMatrix384 超节点支持 “一卡一专家” 的 MoE 推理模式，384 个专家并行推理，算力利用率提升 50% 以上。

4.4 典型行业应用​

4.4.1 智能制造​

某汽车制造商采用鲲鹏虚拟化平台后，碰撞仿真时间缩短 30%，研发成本降低 20%。工业物联网数据处理时延 < 50ms，单节点支持 5000 + 设备接入，故障预测准确率达 92%。其智能产线数字孪生系统架构为：物理产线通过工业网关连接到鲲鹏边缘云，再接入数字孪生引擎，并且能实现实时控制指令从分析结果反向传输至物理产线，形成闭环控制。​

4.4.2 政府云​

万达信息基于鲲鹏原生开发的区域人口健康信息平台，覆盖 26 个省，医疗健康互联互通标准化成熟度五级占比 62%。服务启动耗时从 45s 缩短至 30s，提升 33%，代码开发效率提升 40%。甘肃医保信息平台支持 2600 万参保人，日结算量超 5 万人次，实现 “生产中心 - 灾备中心 - 备份中心” 三级容灾，医保基金欺诈识别准确率提升 35%。​

4.4.3 金融云​

某银行核心交易系统改造后，交易日峰值达 8500 笔 / 秒，平均时延 8ms，年度故障时间 < 30 秒。SSL/TLS 加速使交易延迟降低 50%。华为主机上云解决方案助力超过 60% 的大型银行和股份制银行探索主机上云。例如，中国邮政储蓄银行上线新一代个人查询核心业务，支撑 6.7 万笔 / 秒的峰值交易数据；光大银行携手华为开展核心业务切换云原生平台，实现性能大幅提升。​

4.4.4 科研创新​

中科院基于 CloudMatrix384 超节点构建 AI for Science 科研大模型，摆脱对国外算力平台的依赖，分子动力学模拟效率提升 3 倍。​

通过上述案例可见，鲲鹏虚拟化技术已在多个关键行业实现规模化应用，形成从芯片到系统的全栈创新能力，为行业数字化转型提供安全可靠的算力底座。

5 实验分析与性能评测

5.1 实验环境搭建（鲲鹏服务器 + OpenStack/K8s）

本实验基于华为 TaiShan 200 服务器（型号 2280）搭建测试环境，该服务器采用 Kunpeng 920 - 4826 处理器，拥有 48 核，主频达 2.6GHz，配备 8 通道 DDR4 - 3200 内存，为实验提供了强大的计算基础。​

在虚拟化平台方面，选用 OpenStack Yoga 与 KVM - QEMU 的组合，且该版本经过优化支持 ARMv8.2 - VHE 特性，确保虚拟化过程高效稳定。容器平台采用 Kubernetes 1.25，搭配 Calico 作为 CNI 网络插件，Ceph RBD 作为 CSI 存储插件，保障容器化应用的网络与存储需求。​

存储系统由 NVMe SSD 构成，并通过 SPDK 进行优化，同时结合 Ceph 集群采用 BlueStore 后端，极大提升了存储性能与可靠性。网络配置上，采用 25Gbps RoCEv2 网卡，运用 SR - IOV 直通与 DPDK 加速技术，降低网络延迟，提高数据传输效率。操作系统选用 openEuler 22.03 LTS，其内核为 5.10，并针对 NUMA 调度进行了优化，充分发挥硬件性能。

实验过程中，实施了多项关键优化措施。在 CPU 绑定方面，将 vCPU 与物理核进行 1:1 绑定，有效避免跨 NUMA 调度带来的性能损耗。对于大页内存，通过 “echo 1024> /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages - 1048576kB/nr_hugepages” 命令配置 1GB HugePages，减少 TLB Miss，提升内存访问效率。在存储加速方面，采用 SPDK 用户态驱动，并通过 “echo deadline > /sys/block/nvme0n1/queue/scheduler” 命令启用 NVMe 多队列，优化存储 I/O 性能。

5.2 虚拟化性能测试

5.2.1 网络性能测试（OVS+DPDK vs SR-IOV）​

在网络性能测试环节，对 OVS + DPDK 和 SR - IOV 两种技术方案进行对比。在小包转发率（64B）测试中，OVS + DPDK 方案达到 8 Mpps，而 SR - IOV 方案则高达 14 Mpps，SR - IOV 方案较 OVS + DPDK 方案提升幅度达 75%。延迟测试结果显示，OVS + DPDK 方案延迟为 20μs，SR - IOV 方案仅为 5μs，延迟降低幅度达 75%。CPU 占用率方面，OVS + DPDK 方案为 30%，SR - IOV 方案低至 5%，下降了 83%。由此可见，SR - IOV 直通技术在降低延迟和减少 CPU 占用率方面表现卓越，但 OVS + DPDK 方案在多租户灵活调度场景中更具优势。​

5.2.2 存储性能测试（SPDK 优化效果）​

针对存储性能，测试了传统内核 IO 与 SPDK 优化后的性能差异。在 4K 随机读（IOPS）测试中，传统内核 IO 为 500k，而 SPDK 优化后提升至 1.5M，提升幅度达 200%。顺序写（GB/s）测试中，传统内核 IO 为 2.1GB/s，SPDK 优化后达到 3.8GB/s，提升了 81%。优化过程中，通过 “echo 2048> /sys/block/nvme0n1/queue/nr_requests” 命令启用 NVMe 多队列，并对 Ceph BlueStore 元数据分区进行优化，有效提升了存储性能。​

5.2.3 计算性能测试（KAE 加速）​

计算性能测试聚焦于 KAE 加速效果。在 RSA 加解密（次 / 秒）测试中，软件加密为 200k 次 / 秒，而采用 KAE 硬件加速后提升至 1M 次 / 秒，提升幅度达 400%。SM4 加密（Gbps）测试中，软件加密为 1.2Gbps，KAE 硬件加速后达到 6.5Gbps，提升了 442%。KAE 硬件加速引擎在提升计算性能方面成效显著。​

5.3 超分场景下的资源利用率分析​

对 8 核虚拟机进行 1:2 超分（16vCPU）的性能表现测试。在 UnixBench 得分上，非超分（8vCPU）时为 4500，超分（16vCPU）后提升至 6300，提升了 40%。CPU 利用率方面，非超分为 85%，超分后为 92%。能效比（性能 / 瓦）上，非超分为 1.0x，超分后达到 1.35x。通过 Cluster 调度优化，将 vCPU 绑定至同一物理核簇（CCL），减少跨核通信开销；利用 NMI 中断机制进行死锁检测，有效避免超分场景下虚拟机卡死，保障了超分场景下的性能与稳定性。​

5.4 与传统x86架构的对比​

5.4.1 综合性能对比（鲲鹏 920 vs Intel Xeon 8380）

在综合性能对比中，SPECint_rate 测试里，鲲鹏 920 为 280，Intel Xeon 8380 为 325，鲲鹏 920 较后者低 14%；SPECfp_rate 测试，鲲鹏 920 为 310，Intel Xeon 8380 为 298，鲲鹏 920 较后者高 4%；Redis QPS 测试，鲲鹏 920 为 105k，Intel Xeon 8380 为 120k，鲲鹏 920 较后者低 12.5%；能效比（性能 / 瓦）方面，鲲鹏 920 为 1.35x，Intel Xeon 8380 为 1.0x，鲲鹏 920 较后者高 35%。​

5.4.2 虚拟化开销对比​

虚拟化开销对比显示，x86（KVM）原生延迟为 15μs，虚拟化后延迟为 22μs，增幅 46%；鲲鹏（KVM）原生延迟为 18μs，虚拟化后延迟为 20μs，增幅 11%。由此可见，鲲鹏在多核并行（HPC）、能效比、虚拟化开销方面优于 x86，但在单线程性能与 x86 生态兼容性上仍有优化空间。

6 结束语

本文通过理论分析与实验验证，对华为鲲鹏计算虚拟化解决方案进行系统性研究，证实其在技术、性能、行业应用上的显著优势。在技术层面，鲲鹏 920 处理器依托 ARMv8 多核架构与硬件辅助虚拟化，结合 BoostKit 加速套件实现网络、存储、计算全栈优化，同时 NUMA 感知调度等技术解决内存延迟问题；性能方面，虚拟化场景下网络转发、存储 IOPS、加密运算表现出色，超分场景资源利用率与能效比大幅提升，在 HPC 应用中也成果显著；行业应用上，为政务、金融等关键领域提供自主可控算力，推动多行业数字化转型，助力 AI 产业发展。本研究首次提出全栈优化方法论，验证了 ARM 架构在关键行业的可行性，为国产化算力平台建设提供实践参考。

未来，鲲鹏计算生态将持续完善，在优化单线程性能、深化与昇腾协同、拓展新兴领域应用等方面发力，同时建议后续研究聚焦跨架构统一调度、AI 时代虚拟化新范式、量子计算与传统虚拟化融合等方向，为中国数字经济发展筑牢安全高效的算力根基。

参 考 文 献

[1] 人人文库. (2024). 虚拟化技术在鲲鹏服务器中的研究. [EB/OL]. https://www.renrendoc.com/paper/307251135.html.

[2] 鲲鹏社区. (2025). 虚拟化调度优化. [EB/OL]. https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcpfs/basicAccelFeatures/comAccel/kunpengopti_20_001.html.

[3] OpenEuler. (2020). Virtualization: Add HPRE SR-IOV pass-through description. [EB/OL]. https://gitcode.net:443/openeuler/docs/-/commit/63ad1f6e6a839672054ccafbb5af5e222651d8bb.

[4] 鲲鹏社区. (2025). 生命科学 - 高性能解决方案. [EB/OL]. https://www.hikunpeng.com/solutions/hpc/life_sciences.

[5] 鲲鹏社区. (2025). 虚拟化调度优化. [EB/OL]. https://www.hikunpeng.com/doc_center/source/zh/kunpengcpfs/twp/topic_0000002218337846.html.

[6] 华为鲲鹏开发者社区. (2025). HCIA-Kunpeng Application Developer V1.0 培训教材. [M/OL]. http://t.daqizhe.cn/m/?download/u012267304/12917104.

[7] Overfit.cn. (2024). 鲲鹏服务器系列解决方案产品（大数据、数据库、分布式存储、虚拟化、web、hpc 等）的测试调优. [EB/OL]. https://avoid.overfit.cn/post/74c5235c5e084525a19e61de6ea25f13.

[8] CSDN. (2022). 九州云 Animbus IaaS 系统获鲲鹏 Validated 认证. [EB/OL]. https://blog.csdn.net/openinfra/article/details/126419709.

[9] 华为官网. (2025). 电力行业鲲鹏 HPC 通用计算解决方案. [EB/OL]. https://e.huawei.com/cn/industries/grid/power-grid/power-data-center/high-performance-computing.